Hinweise zur Definition von Biegetabellen

Die Parameter sind in SolidWorks  wie folgt definiert:

|  | L1,L2 = Laschenlänge BA = Biegezugabe (Bend Allowance) LT = gestreckte (abgewickelte) Blechlänge D1, D2 = Laschenlänge ohne Biegezugabe LT = D1+D2+BA (1.1) |
| --- | --- |

Für den Fall der Biegzugabe entspricht also der Tabellenwert dem Messwert für BA.

Biegezugabe BA  	= 	Kreisbogenlänge der Biegung, die entlang der neutralen

Materialachse gemessen wird (Erfahrungswerte)

Biegeverkürzung  	=	(2*Äußerer Offset) – Biegezugabe

Eine Vorlage für eine Biegetabelle mit Biegezugabe (Bend Allowance = BA)

findet man unter:

C:\Programme\SolidWorks2005\lang\german\Sheetmetal Bend Tables\

bend allowance\ table4 - metric bend allowance.xls

Diese Tabelle enthält keine für die Praxis tauglichen Werte, sondern dient nur als Beispiel für die Formatierung einer solchen Tabelle. Die Formel zur Erzeugung der der entsprechenden Werte ist frei wählbar und hängt von vielen Faktoren ab (Material, Werkzeugmaschinenparameter …) und muss in vielen Fällen erst durch praktische Versuche entwickelt werden.

Fazit:

Biegetabellen sind immer nur so leistungsfähig und praxisnah, wie die in ihr definierten Werte.

Wichtige Hinweise:

- Für SolidWorks müssen immer die Innenradien in der Biegetabelle angegeben werden. – Sind dies auch die Werte, auf die sich die Daten des Lieferanten beziehen, oder wird dort vom Außenwinkel ausgegangen?

- Bei SolidWorks ist der Biegewinkel ausschlaggebend, in Deutschland allgemein üblich ist die Verwendung des Öffnungswinkels  (Öffnungswinkel=180°-Biegewinkel). Auf Grund eines Übersetzungsfehlers wurde aber in der Biegetabelle von SW das Wort „Öffnungswinkel“ anstatt „Biegewinkel“ verwendet, gerechnet wird aber immer mit dem Biegewinkel! Dieser Umstand führt dazu, dass der Wert für Öffnungswinkel A in der Tabelle in der Zeile für 180°-A eingetragen werden muss (also z.B. der Wert für Öffnungswinkel 60° wird bei 120° eingetragen!).

- Die abgewickelte Länge wird bei SolidWorks ermittelt aus den Längen der angrenzenden Flächen (D1, D2) zuzüglich eines Erfahrungswertes BA (Biegezugabe), der die Länge des abgewickelten Bogenstücks hat. – Bei manchen Lieferanten wird die abgewickelte Länge aus den Längen L1 und L2 der angrenzenden Flächen bis zu einem Schnittpunkt abzüglich eines Erfahrungswertes X ermittelt.

Auf Grund der Unterschiede in den Definitionen ist in diesem Fall der Wert X nicht mit BA (Biegezugabe)  identisch!

Um mit SolidWorks richtige Ergebnisse zu erhalten, muss der Wert X in die Biegezugabe BA umgerechnet werden. Unter Berücksichtigung des Außenradius und des Öffnungswinkels ergibt sich für die Umrechnung aus der WN1457:

Für <90°:		BA=2⋅Ra⋅cosβ2−X

Für >=90°:		BA=2⋅Ra⋅1tanβ2−X

Ra… Außenradius

Biegeabzug in Biegezugabe umrechnen:

A = Biegewinkel	T = Blechstärke	R = Biegeradius

tanA2=L1−D1R+T=L2−D2R+T

=>	D1=L1−tanA2R+T		D2=L2−tanA2R+T	(1.2)

(1.2) in (1.1)

=>	LT=L1+L2−2tanA2R+T+BA	(1.3)

gefordert:

LT=L1+L2−BD				(1.4)

BD = Biegeabzug („Bend Deduction“)

(1.3) => (1.4)

=>	BA=2tanA2R+T−BD

# Formatierung von Biegetabellen

Biegetabellen müssen verschiedenen Struktur-Bedingungen genügen. Fehler in der Struktur führen zu fehlerhaften Werten!

- Innerhalb einer Datei müssen alle Tabellen für verschiedene Blechstärken die gleichen Spalten- und Zeilenköpfe enthalten (verschiedenen Dateien können verschiedenen Tabellen enthalten). Daher müssen alle Biegeradien und Öffnungswinkel, die für mindestens eine der enthaltenen Blechstärken benötigt werden, in allen Tabellen einer Datei aufgeführt werden.

- Die in den Zellen eingetragenen Werte müssen alle die gleiche Anzahl von Nachkommastellen aufweisen.

- Jeder Spalten- und Zeilenkopf kann innerhalb einer Tabelle nur einmal vergeben werden (z.B. nur eine Zeile mit der Beschriftung 30°).

- Zeilen und Spalten, die für eine Blechstärke nicht sinnvoll sind (z.B. weil der betreffende Biegeradius für die Blechstärke der Tabelle nicht vorgesehen ist), werden mit dem Wert 0.0000  (mit entsprechend vielen Nachkommastellen) ausgefüllt.

- Die Interpolation von nicht explizit in der Tabelle enthaltenen Werten erfolgt aus den benachbarten Werten.