K-Faktor nach DIN	k = 0.65 + 0.5 * log(r/s)	 	<-- Für r/s < 5
k = 1				<-- Für r/s > 5

K-Faktor nach ANSI -->	k-Faktor nach DIN * 0.5

Da der Faktor, den SWX benötigt leider von
dem Faktor nach DIN abweicht  SWX rechnet mit dem ANSI K-Faktor. (siehe unten)

k= 0,25*(1,3+log(R/s))

wobei R der Biegeradius ist und s die Materialstärke.

Ich habe damals ein Biegeteil mit SWX erstellt und dann den Zuschnitt
"per Hand" nach den DIN-Formel berechnet und beide Ergebnisse
haben ziemlich genau übereingestimmt (Abweichung erst bei einigen Nachkommastellen).
Was allerdings von SWX leider nicht berücksichtigt wird sind Prägungen, tiefgezogene Bereiche etc.
Bei solchen Teilen greift dann wieder Logopress. 

- Biegeverkürzung

Die Herstellung von gekanteten Blechteilen basiert auf passend ausgeschnittenen Platinen, so dass sich nach dem Biegen das Fertigteil mit den gewünschten Abmaßen ergibt. Da in der Regel die Geometrie des fertigen Produkts konstruktiv festgelegt wird, ist hieraus der erforderliche Zuschnitt, die sogenannte Abwicklung zu ermitteln. Neben der geometrischen Richtigkeit (Form und Lage der einzelnen Flächen zueinander) ist die sogenannte Biegeverkürzung in die Größe der Abwicklung hineinzurechnen. Die verwendeten Korrektur- und Berechnungsverfahren lassen sich an einem einfach gebogenen Winkel verdeutlichen:

[Bearbeiten]

- Abwicklung nach neutraler Faser

Häufig wird die gestreckte Länge anhand der sog. neutralen Faser ermittelt, die in Abb. 01 gestrichelt dargestellt ist.

Die gestreckte Länge ergibt sich also als Summe der ungebogenen Strecken und der Bogenlänge dazwischen:

In der Praxis des Abkantens zeigt sich jedoch eine Abweichung zwischen den so ermittelten gestreckten Längen im Vergleich zu den gewünschten Fertigmaßen. Ursache hierfür ist, dass das Blech beim Biegen gestreckt wird. Weil die gestreckte Länge in der Regel kürzer zu sein hat, als sie sich nach der Berechnungsmethode neutrale Faser errechnet, spricht man von Biegeverkürzung.

[Bearbeiten]

- Korrektur durch den sog. K-Faktor

Durch Einführung eines k-Faktors, (kurz für Korrekturfaktor) bemüht man das Vorgehen der Ermittlung der gestreckten Längen anhand der neutralen Faser durch folgende Überlegung zu erweitern: Die neutrale Faser, die zur Ermittlung der gestreckten Länge betrachtet wird, wird aus der Mitte des Blechs verschoben.

Der k-Faktor beziffert hierbei, wie weit die neutrale Faser verschoben wird. Der kleinstmögliche, sinnvolle Wert verschiebt die imaginäre neutrale Faser auf die Innenseite des Blechs, der größtmögliche auf die Außenseite. Die in DIN 6935 festgelegte Normung des k-Faktor ist identisch mit der Festlegung in der entsprechenden ISO-Norm; nach ANSI ist der Wertebereich allerdings abweichend festgelegt - das Konzept ist jedoch identisch.

|  | ISO / DIN | ANSI |
| --- | --- | --- |
| Blech-Innenseite | 0 | 0 |
| Neutrale Faser | 1 | 0,5 |
| Blech-Außenseite | 2 | 1 |

Genormte Wertebereich des k-Faktors

[Bearbeiten]

- Erweiterung des k-Faktors zur Verkürzungsformel

In der Praxis stellt sich heraus, dass eine Korrektur mit einem statischen k-Faktor nur dann gute Ergebnisse liefert, wenn die Öffnungswinkel nicht zu stark variieren. Die gemessene Verkürzung hängt vom Winkel ab, allerdings nicht linear. Die Erweiterung des k-Faktors durch eine Formel, die eine Winkelabhängigkeit herstellt, wird zwar von manchen Softwareanbietern unterstützt, ist jedoch nicht praxistauglich.

[Bearbeiten]

- Tabellarische Korrektur mittels Abzugswerts

Ein einfacher Weg zu guten Ergebnissen stellt die Nutzung einer Tabelle dar, in der empirisch ermittelte Verkürzungswerte abgelegt und von der verwendeten CAD-Software ausgewertet werden. Bemerkenswert hierbei ist, dass in der relevanten Norm DIN 6935 die Schenkellängen abhängig vom Öffnungswinkel unterschiedlich definiert sind (bei 90° fallen die Werte zusammen):

Die Verkürzung v ist definiert:

v = L - (a + b) = L - a - b

(L ist die gestreckte Länge)